Procedura przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nowego przyłącza

- Złożenie przez Klienta wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wydanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział Zarządzania Siecią PZS) warunków przyłączenia.

- Złożenie przez Klienta wniosku o potwierdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia.

- Wydanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS) potwierdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z  warunkami przyłączenia.

- Złożenie przez Klienta zgłoszenia rozpoczęcia robót i zlecenia wpięcia do sieci.

- Wykonanie przyłącza:

  - Ułożenie przyłącza przez Wykonawcę.

  - Wpięcie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi budowa studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – materiał dostarcza MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział ZS), natomiast wykonawstwo zapewnia Wykonawca.

  - Wykonanie przez uprawnionego geodetę na zlecenie Klienta/Wykonawcy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem przyłącza.

  - Odbiór robót zanikowych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie po zgłoszeniu przez Klienta/Wykonawcę gotowości do odbioru (Dział PZS, ZS).

  - Wykonanie na zlecenie Klienta/Wykonawcy inspekcji TV przyłącza kanalizacji sanitarnej przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział ZS) lub przedstawienie pozytywnego wyniku kamerowania przez innego wykonawcę.

- Podpisanie protokołu robót zanikowych przez Klienta, Wykonawcę, MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS, ZS).

- Złożenie przez Klienta w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Biuro Obsługi Klienta) wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i podpisanie umowy.

- Złożenie przez Klienta w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wniosku o odbiór techniczny przyłącza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyłączą oraz protokołem odbioru zajęcia pasa drogowego (w przypadku robót w pasie drogowym).

- Odbiór techniczny przyłącza przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS).